Основные правила использования бытовых газовых приборов

1.	Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха
в помещение.

2.	Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе.

3.	Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло.

4.	Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверяйте тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. Запрещается затыкать вентиляционные отверстия.

5.	В обязательном порядке регулярно самостоятельно проверяйте герметичность соединений газового оборудования с помощью мыльного раствора.

6.	Необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования
и его обслуживание.

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять следующие меры безопасности:

- Постоянно проверяйте тягу, держать вентиляционные отверстия
в помещениях, где установлено газовое оборудование, открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция.

- При использовании плиты убедитесь в отсутствии посторонних предметов вблизи газовых конфорок.

- Не используйте газовые плиты для отопления помещений.

- По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами – и вентили баллонов.

- Не привязывайте веревки для сушки белья к газовым трубам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа
и, как следствие, – взрыв). Не следует сушить белье над зажженной плитой.

- Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода
или закрутите вентиль на газовом баллоне.

- Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования.

- При использовании газовых шлангов в металлической оплетке обязательно дополнительно применяйте диэлектрические вставки.

- Содержите газовые плиты в чистоте, не допускайте засоры форсунок газовых конфорок.

При использовании газового оборудования категорически запрещается:

- Пользоваться неисправными газовыми приборами.

- Оставлять газовое оборудование включенными без присмотра,
за исключением оборудования, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.

- Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы
и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии
с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали
(при нависании указанных предметов и материалов над газовыми приборами).

- Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру.

- Сгибать и скручивать газовые шланги, допускать повреждение наружного слоя шлангов (порезы, трещины, изломы).

- Располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

- Использовать для сна и отдыха помещения, где установлены газовые приборы, выполнять перепланировку помещений, где установлено газовое оборудование (объединение жилых комнат и помещений кухни).

- Присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.

Способы обнаружения утечки газа:

1.	С помощью бытовых газоанализаторов, которые устанавливаются
в одном помещении с газовым прибором.

2.	На глаз: в местах соединения шлангов, кранов наносится мыльный раствор, в местах появления мыльных пузырьков имеются утечки газа.

3.	На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом.

4.	По запаху: характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки.

Категорически запрещено искать место утечки газа с помощью открытого пламени. При обнаружении утечки газа (или признаках), следует прекратить подачу газа, если это возможно, хорошо проветрить помещение. Запрещается при утечке газа включать и выключать электроприборы, это может вызвать образование искры или огня в загазованном помещении, а также привести
к взрыву. Обязательно вызвать газовую службу.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами.

- Баллон с газом объемом не более 5 литров, подключенный к газовой плите заводского изготовления, в жилом помещении должен устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров – до открытого источника огня. Газовые баллоны большой емкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающихся шкафах с внешней стороны дома, также хранение баллонов с внешней стороны дома предусмотрено в случае невозможности установки их в одном помещении с газовой плитой. Указанные шкафы должны иметь предупредительную надпись: «Огнеопасно. Газ».

- Установка и хранение баллонов обязательно производится
в вертикальном положении.

- Во время замены газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы.

- Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а также использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины, и неисправными вентилями.

- Проводить освидетельствование газовых баллонов необходимо
раз в пять лет.

- Не допускаются резкие перепады температуры при замерзании газового баллона, также запрещено отогревать газовые баллоны с помощью открытого огня.