Правила безопасности при проведении огневых работ:

- Перед проведением огневых работ необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ и ГЖ, а также горючих газов.

- Плотно закрывать двери помещений, в которых проводятся огневые работы, соединяющие их с другими помещениями.

- Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в воздухе.

- Проводить огневые работы в непосредственной близости от горючих материалов и ГЖ.

При проведении огневых работ запрещается:

- Приступать к работе при неисправностях оборудования.

- Проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.

- Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других ГЖ.

- Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами
со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

Правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ:

- Сварочные работы должны быть закончены до начала окрасочных работ.

- К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований пожарной безопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II
и соответствующие удостоверения.

- При производстве электрогазосварочных работ максимум сварок проводят вне помещения. В помещениях возможно проведение сварочных работ, которые необходимы при сборке в целое трубопроводной сети.
Кислородный баллон размещают от места сварки на расстояние не ближе
10 метров, место работ очищают от горючих материалов в радиусе
не менее 5 метров.

- Для защиты сгораемых конструкций и материалов от действия тепла и искр устанавливают защитные экраны из негорючих материалов (металлических или асбошиферных листов). Пол на месте сварки тщательно очищают от горючего мусора и смачивают водой.

- Место сварочных работ обеспечивают первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, ящик с песком, совковой лопатой и кошмой).

- Необходимо применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока.
При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлическую емкость, устанавливаемую у места сварочных работ.

- Запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели.

- После окончания сварочных работ место их проведения и смежные помещения тщательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии очагов загорания или тления горючих материалов и конструкций. Обращают особое внимание на возможность попадания искр в щели и пустоты перекрытий
и перегородок. Пожары и загорания в местах сварочных работ обнаруживаются через 2-3, а иногда 4 часа после их окончания.